关于《辽宁华电（调兵山）绿氨绿甲醇示范项目一期工程环境影响报告书》的批复

调兵山市华电清洁能源有限公司：

你单位报送的《辽宁华电（调兵山）绿氨绿甲醇示范项目一期工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

一、辽宁华电（调兵山）绿氨绿甲醇示范项目一期工程建设地点位于辽宁省铁岭市调兵山经济开发区（调兵山市化工园区）。项目总占地面积190亩（12.43公顷），总投资7亿元，新建15万t/a二氧化碳回收精制装置和10万t/a绿色甲醇装置，同时配套建设共用辅助及环保设施。本项目建成后，企业生产规模达到年产绿色甲醇10万吨。在严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施。

项目厂内不建设污水处理站，全厂废水包括生产废水、生活污水、初期雨水和含盐清净废水。所有废水集中排放至厂内污水监控池，经监控满足辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准限值要求后，方可排入园区污水管网，依托调兵山市城南污水处理厂二期工程进一步处理达标后，最终排入长沟河。

（二）落实大气环境保护措施。

项目二氧化碳精制装置、甲醇装置、罐区、装车栈台及危废暂存库运行过程中产生的有机废气密闭收集，集中送至厂内有机废气焚烧炉焚烧处置，焚烧炉废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限制值”要求后经20m排气筒排放。

项目单位应加强各无组织废气环节管控，定期开展泄漏检测与修复（LDAR），确保无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

- 落实固体废物污染防治措施。

项目产生的废催化剂、废导热油、化验室废液、检维修废机油均属于危险废物，暂存在厂内200m2危险废物暂存库，定期委托有资质单位处置。

危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

（四）落实噪声环境保护措施。产生噪声污染各工序应选用低噪声设备、基础减振、合理平面布置等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

（五）强化环境风险防范措施。你单位应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局调兵山市分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。