关于《年产100万平米新型节能复合材料、自发热蓄能墙板项目环境影响报告表》的批复

辽宁众一节能科技（集团）有限公司：

你单位报送的《年产100万平米新型节能复合材料、自发热蓄能墙板项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于辽宁省铁岭市经济技术开发区腰堡镇沙坨子二街12号。本次拟建设装配式自发热蓄能温室、新型节能复合材料生产线4条、传统保温材料（即自发热蓄能墙板和新型节能复合材料基板）加工生产线2条、全自动振动切割线2条、全自动砂浆生产线1条并配备完整的检测实验室。项目建成后，年产新型节能复合材料40万平米，自发热蓄能墙板60万平米。总投资4000万元，其中环保投资40.6万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施。本项目锅炉排水及冷凝水回用于复合砂浆制备工序，不外排；湿式切割打孔和湿式粉碎用水循环使用，定期补充损耗，不外排；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理后进入铁岭铁南污水处理有限公司。PH值、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4标准要求，其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准要求。

（二）落实大气环境保护措施。原料筒仓（新型节能复合材料生产线建设8个原料筒仓，分别为2个沙子筒仓、3个水泥筒仓、3个粉煤灰筒仓）经自带布袋除尘器处理后经8根排气筒DA001~DA008有组织排放（DA001~DA005排气筒高度为21m,DA006~DA008排气筒高度为18m），颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求。

上料粉尘、切割工序粉尘、破碎工序粉尘经集气罩收集布袋除尘器处理后由排气筒DA009有组织排放；搅拌粉尘经集尘管道系统收集布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA009有组织排放，颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求。

发泡挤出、成型废气经集气罩收集、二级活性炭处理后由15m高排气筒DA010有组织排放，烘干废气经负压收集、二级活性炭处理后由15m高排气筒DA010有组织排放，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。

燃生物质锅炉炉内采用低氮燃烧技术，经旋风除尘器+布袋除尘器处理后经30m高排气筒DA011有组织排放，废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放限值要求。

食堂油烟经集气罩收集，油烟净化器处理后由内置烟道高空排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准限值要求。

危险废物贮存库废气采用二级活性炭处理后经1根15m高排气筒DA012有组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源表2大气污染物排放限值。

（三）落实固体废物污染防治措施。废弃包装袋暂存于一般固废暂存间（10m2），锅炉灰渣经收集后暂存于锅炉房内的灰渣暂存间（20m2），定期委托有处置能力单位处置；废边角料经破碎处理后回用于生产；沉淀池沉渣、除尘灰经收集后回用于生产；废界面剂包装桶、废活性炭、废机油以及废油桶暂存于危废贮存库（10m2），定期交由有资质单位处理；废离子交换树脂、废布袋定期交由更换厂家回收处置，不在厂内储存。

（四）落实噪声环境保护措施。项目应选购低噪声设备，安装基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）强化环境风险防范和应急措施。你单位应做好应急物资储备，按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。