关于《辽宁兴立达专用车有限公司项目环境影响

报告表》的批复

辽宁兴立达专用车有限公司：

你单位报送的《辽宁兴立达专用车有限公司项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁专用车生产基地，租用辽宁凯乐汽车设计研发有限公司厂房，依托现有建筑建设办公楼、食堂、宿舍、机加车间、喷漆间、烘干间、喷砂间、成品库房、危废贮存库、固废暂存间、锅炉房等，计划年生产轿运车车厢120个，骨架半挂车车厢100个，集装箱120个，翼展集装箱50个，9.6米长封闭箱50个。项目总投资2000万元，环保投资48万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施。本项目废水主要为生活污水、锅炉排污水和软化处理废水。生活废水排放量为4.2m3/d，经隔油池及化粪池处理后通过园区管网排入铁南污水处理厂；锅炉排污水和软化处理废水经沉淀池处理后通过园区管网排入铁南污水处理厂。废水中动植物油、pH值排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），其余污染物排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限值要求。

（二）落实大气环境保护措施。项目喷漆间、烘干间、喷砂间需全部密闭，喷漆间、烘干间废气通过“过滤棉+二级活性炭”吸附处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）；喷砂间废气通过管道引至布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA002）；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；生物质锅炉烟气通过“低氮燃烧+旋风+布袋除尘器”处理后通过1根30m高排气筒排放（DA003）；抛丸粉尘经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（DA004）；危废贮存库废气经单级活性炭吸附后经1根15m高排气筒排放（DA005），食堂油烟通过油烟净化设施处理后，由专用烟道引至屋顶排放（DA006）。

喷砂产生的颗粒物及喷涂过程产生的漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）标准限值，厂界无组织及车间外非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）标准限值。

- 落实固体废物污染防治措施。

一般固体废物中软化水装置产生的废离子交换树脂定期更换，交由厂家回收处理，不在厂区暂存；废包装袋、边角料、除尘器收尘、废布袋、焊渣收集后暂存于一般固废暂存间（30m2），定期委托有处置能力单位处置。一般固体废物贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，不得对环境造成二次污染。

危险废物中废过滤棉、废活性炭、废漆渣、废机油及机油包装桶、油性漆及油漆稀释剂废包装桶，分类收集，暂存于危废贮存库（30m2）内，定期委托有资质单位安全处置。危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

（四）落实噪声环境保护措施。产生噪声污染各工序应选用低噪声设备、基础减振、门窗隔声、合理平面布置等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

（五）强化环境风险防范和应急措施。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。